7.2 Beschreibung stochastischer Prozesse

In der Elektrotechnik sind zufallsbedingte Signale relativ häufig. Beispiele: Rauschen, Nachricht.

Es handelt sich dabei meist um Funktionen der Zeit xi(t):

Die mathematische Statistik, bzw. die Wahrscheinlichkeits-rechnung behandeln vom Ansatz her keine Zeitfunktionen, sondern stochastische Ereignismengen (Ensembles), die aus einer mög-lichst großen Zahl von Versuchsergebnissen bestehen sollen.

xi(t)

t

Wollen wir unsere zufallsbedingten Signale xi(t), d.h. den stochastischen Prozeß mit den Gesetzen der Wahrscheinlich-keitsrechnung beschreiben, so besteht eine (zumindest gedank-liche) Möglichkeit darin, eine große Anzahl gleichartiger stochastischer Signale zu generieren und zu einem festen Zeitpunkt t1 ein möglichst großes Ensemble von Meßwerten zu gewinnen.

Beispiel:	Das Ausgangssignal von n "identischen" Verstärkern mit kurzgeschlossenem Eingang.

Die zum Zeitpunkt t1 gemessenen Spannungen stellen eine Zufallsvariable X(A,t1) dar. Da diese Zufalls-variable i.a. von der Zeit abhängt, nennt man sie einen stochastischen Prozeß.

Kurzschreibweise: X(t1)

x1(t)

t

x2(t)

.

.

.

.

.

xn(t)

t

x1(t1)

x1(t2)

x2(t1)

x2(t2)

xn(t1)

xn(t2)

t1

t2

t

Das statistische Ensemble besteht aus allen n Meßwerten xi(t1).

Eine zweite Ereignismenge läßt sich durch Messung zu einem anderen Zeitpunkt t2 gewinnen: X(A,t2) besteht aus den n Meß-werten zum Zeitpunkt t2.

Von diesen Ereignismengen lassen sich nun die in Kapitel 7.1 definierten Erwartungswerte gewinnen, die im allgemeinen Fall vom Meßzeitpunkt abhängig sind:

(7.2-1a)

(7.2-1b)

(7.2-2a)

(7.2-2b)

(7.2-3)

(7.2-4)

(7.2-5)

Weitere Erwartungswerte ergeben sich sinngemäß.

Stationäre Prozesse:

Ein regelloser Prozeß ist dann stationär, wenn sich seine statistischen Kenngrößen (Verteilungsfunktion, Erwarungswerte, usw.) mit der Zeit nicht ändern, d.h., es ist gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt die Erwarungswerte gewonnen werden.

Hinweis: Oftmals wird zwischen einer Stationarität im strengen Sinn und einer schwachen Stationarität unterschieden. Hierzu sei auf die Literatur verwiesen, z.B.: [1].

Beispiele für nichtstationäre Signale:

u4(t)

u5(t)

u3(t)

t

u3 (t):	Streuung weitgehend konstant, lin. Mittelwert zeitabhängig.

u4 (t):	Lin. Mittelwert konstant, Streuung zeitabhängig.

u5 (t):	Lin. Mittelwert und Streuung zeitabhängig.

Ergodische Prozesse:

Die bisher gezeigte Vorgehensweise erlaubt es, von stochas-tischen Prozessen (Signalen) die Erwartungswerte mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu bestimmen. Hierzu wird ein Ensemble von gleichartigen stochastischen Signalen benötigt, im Idealfall n®¥ gleichartige Signale.

In der Praxis ist diese "gedankliche" Vorgehensweise weitgehend unbrauchbar, da ein Ensemble gleichartiger stochastischer Signale nur in Ausnahmefällen zur Verfügung steht. Einen Ausweg liefert die "Ergoden-Hypothese":

Sie basiert auf dem Gedanken, daß alle Musterfunktionen einen gleichartigen physikalischen Entstehungsprozeß besitzen und sie besagt, daß die Ensemble-Mittelwerte (zu einem festen Zeit-punkt t1) identisch sind mit den Zeitmittelwerten einer ein-zigen Musterfunktion xi(t).

Eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Ergodizität eines Prozesses ist die Stationarität (die Umkeh-rung gilt nicht zwangsläufig).

Hinweis: Die Gültigkeit der Ergodenhypothese für einen vorlie-genden Prozeß ist strenggenommen nicht nachweisbar.

Linearer und quadratischer Erwartungswert eines ergodischen Prozesses:

(7.2-6)

(7.2-7)

Der Index i für den Musterprozeß wird in Zukunft entfallen.

Erwartungswerte von Verbundverteilungen werden im nächsten Kapitel zur Sprache kommen.